- Elektr zanjirlarida rezonans. Kuchlanish rezonansi

- Rezonans tushunchasi

- Kuchlanish rezonansi .

- Nazariy qism

Elektr  zanjirlarida  reaktiv  qarshiliklar  musbat,  manfiy  va  nolga teng  bo'lishi  mumkin.  Zanjirda  induktiv  va  sig'im  elementlar  bo'lganda  zanjirning  kirish  reaktiv  qarshiligi  nolga  teng  bo'lishi  mumkin.  Bunda  zanjir  aktiv  xarakterga  ega  bo'lib  tok  bilan  kuchlanish  orasidagi  faza  siljish  burchagi  nolga  teng  bo'ladi.  Elektr  zanjirlaridagi bu hodisa rezonans deb ataladi. r,  L  va  C elementlari  ketma-ket  (parallel)  ulangan  sinusoidal  tok zanjirining  xususiy chastotasi ω= 1/LC manba kuchlanishining  chastotasi ω=2πf   ga  teng  bo'lgandaXL=XC b(bL=bC) va UL=UC , (IL=IC) bo'lib,  reaktiv  elementlardagi  kuchlanish (tok)lar  modul  jihatdan  bir-biriga  teng  hamda  manba  kuchlanishi  (toki) dan  bir  necha  marta  ortib  ketadi.  Elektr  zanjirlaridagi  bu  rejim  kuchlanishlar  (toklar)  rezonansi  deb  ataladi.  Bu  rejimda  zanjirning  reaktiv  quvvati  nolga  teng  bo'ladi.  Rezonans  yuzaga  keladigan chastota rezonans chastotasi deb ataladi. Elektr  zanjirlarida  rezonans  rejimlaridan elektrotexnikada,  radiotexnikada  va  elektr  o'zgartgichlarda  keng  foydalaniladi.  Ayrim  hollarda  esa,  zanjirda  rezonans  hodisasi  yuzaga  kelishi  noqulayliklarni  tug'diradi  (masalan,  uzatish  liniyalarida va transformatorlarda kuchlanish  va  toklarni  keskin  ortib  ketishi o’lchash  asboblarini  hamda  izolyatsiyani  ishdan  chiqishiga  olib keladi).

Kuchlanishlar rezonansir, L va Celementlari ketma-ket ulangan zanjirni ko'rib chiqamiz  (2.20-rasm, a). Zanjirning kompleks qarshiligi:

Z=r+j(ωL - 1ωC) . Kuchlanish rezonansi shartiga ko`ra: X=ωL-1/ωC=0 yoki ωL=1/ωC, bunda ωr=1/LC — rezonans chastotasi.  Kuchlanish rezonansi rejimi uchun tok va kuchlanishlar vektor diagrammasi 8 – rasm, b da keltirilgan. Unda reaktiv elementlardagi kuchlanishlarning modul qiymatlari teng, yo`nalishlari esa qarama – qarshi. Rezonansi shartidan ko`rinib turindiki, zanjirda bu rejimni hosil qilish uchun manba chastotasini rostlab yoki zajir xususiy chastotasini L yoki C ni o`zgartirish (rostlash) hisobiga hosil qilish mumkin.

8- rasm

Rezonans rejimida zanjirning to'la qarshiligi minimal bo'lib, aktiv qarshilikka teng bo'ladi:

Z=r2+(xL-xC)2=r

Zanjirdagi tok bu paytda maksimal qiymatda erishadi:

I=U/z=U/r

r qarshilikdagi  kuchlanish  pasayishi  manba  kuchlanishiga  teng  bo'ladi:

Ur=Ir=U.

Rezonans  rejimidagi  induktiv  yoki  sig'im  qarshilik  rezonans  zanjir (kontur)ining to'lqin qarshiligi deb ataladi:

p=ωrL=1ωrC=LC.

Agar  zanjirdap>>r shart  bajarilsa,  u  holda  reaktiv elementlardagi kuchlanishlar manba  kuchlanishidan  ko'p marta ortiq bo'ladi. ULr yoki UCr ni u dan necha marta katta bo`lishi konturning aslligi bilan tavsiflanadi:

Q=ULrU=UCrU=IrωrLIrr=ωrLr=Pr .

d=1/Q=r/p — zanjir (kontur) ning so`nishi.

Rezonans rejimida zanjirdagi energetik munosabatlar ham o`ziga xos ayrim xususiyatlarga ega. Zanjirdagi tok i=Imsinωrt bo`lsa kondensatordagi kuchlanish Uc=1Cidt=Usmcosωrt  bo`ladi.

Zanjir va elektr va magnit maydonlardagi enrgiya:

Oxirgi  ifodadan  ko'rinadiki,  zanjirdagi  elektr  va  magnit  maydonlari energiyalarining  yig'indisi  vaqt  bo'yicha  o'zgarmaydi. Energiya  induktiv  g'altak  bilan  kondensatorda  navbatma  navbat  to'planib  turadi.  Aktiv  qarshilikda  sarf  bo'layotgan  energiyani  manbadankelayotgan energiya qoplab turadi. r, L  va  C elementlar  ketma-ket  ulangan  zanjir  (kontur)  chastota  tavsiflarini o'rganib chiqamiz. Manba kuchlanishi amplitudasi bo'lib,  chastotasining oraliqda o'zgarishi zanjirning quyidagi parametrlarini  o'zgarishigaolib keladi:

2.21-rasm, a da xL =(ω), xC=(ω), x(ω), Z(ω) va b da I(ω), UL(ω), UC(ω), φ(ω)   grafiklari keltirilgan.  ω=0 bo'lganda I(0)=0, chunki kondensator o`zgarmas tokni o`tkazmaydi.  Barcha  kuchlanishkondensatorda  pasayadi.  Chastota 0<ω<ωr  diapazonda o'zgarganda  xL qarshilik  oshadi,  xC esa  kamayadi,  Z qarshilik  ham kamayadi.  Bu  diapazonda  reaktiv  qarshilik  sig'im  xarakterga  ega bo'ladi.  Shuning  uchun  ham  faza  siljish  burchagi  -900< φ<0oraliqda o'zgaradi. Chastota ωr<ω<∞ diapazonda o'zgarganda, Z(ω) va  x(ω) lar  0 dan  ∞   gacha  ortib  boradi.  Zanjir  induktiv  xarakterga ega bo'ladi. Tok esa maksimal qiymatdan  0 gacha kamayadi.UL (ω) kuchlanish manba kuchlanish  U  gacha kamayadi  UC(ω) esa U esa  0gacha kamayadi.Chastota ω=ωp bo'lganda  grafiklarda  aks  ettirilgandek Z(ωr)=Zmin=r, xr=xL-xC=0  φ=0, I(ωr)=Imax =U/r ga teng bo`ladi. UL(ωr) va Uc (ωr) esa maksimal qiymatga yaqin qiymatga erishadi. Zanjir bu paytda aktiv xarakterga ega bo`ladi.

8 – rasm

UL(ωr) va Uc (ωp) grafiklaridan ko`rinib turibdiki, reaktiv elementlardagi kuchlanishlarning  maksimal  qiymatlari  rezonans chastotasidan  farq  qilgan  chastotalarga  to'g'ri  keladi. UL(ω) kuchlanish ωL>ωr da, UC(ω) kuchlanish esa ωL<ωr da maksimumga erishadi. Funksiyalarni ekstremumlarini topish sharti dUL/dω=0 va dUC/dω=0 dan:

ωL=ωr22-d2 , ωC=ωr2-d22.

Masala: agar kuchlanishlar rezonansi rejimida ishlayotgan ikki qutblikning kirishto'la qarshiligi zkir =20 Оm va sig'im qarshiligi xC=40 Оm, bo'lsa, u holda uning induktiv xLva aktiv r qarshiliklari qiymatlarini aniqlang (9-rasm).Yechish. Ikki qutblikning kirish.

kompleks qarshiligi quyidagiga teng:

Zkir = - jxc +jxLrr+jxL=xL2rr2+xL2+J(-xC+XLr2r2+xL2).

Kuchlanish  rezonansi  shartiga  ko'ra  zanjirning  reaktiv  qarshiligi nolga  teng.  Bu  shartdan  foydalanib  quyidagi  tenglamalar  sistemasini tuzishimiz mumkin:

Bu sistemani xL va rga nisbatan yechib, quyidagilarni topamiz: xL=50 Om,  r=100 Om.