Mavzu:       Stakanchik

Reja:

1. Stakanchik fasonini bichilishi va tikilishi.

2.  Stakanchik fasonining taxlamlari.

Stakanchik fasoni porterlarga kiradi. P.S. To`q gazlamalardan foydalaniladi. Baget kornizlarga o`rnatilmaydi. Truba kornizlarga  temir kruchok, korniz   kolsolarda o`rnatiladi.  Gazlama, tesma va sintifonlar kerak bo`ladi.

280sm

Misol: bo`y-250sm, eni 280sm

8  sm

1)  Plasmas kornizlarga tikishda

kruchoklar orqali o`rnatiladi.

4+4  sm

4+4  sm

275 sm

275 sm gazlama olinadi. Yonlari

4+4, etagi 5+5, tepa qismi 8 sm

4  sm

5  sm

4  sm

8  sm

5+5  sm

belgilanadi

2)  Gazlama ikki yoni 4 sm,

etagi 5 sm tikiladi.Tepaga

tepaga 8 sm qatlanib, 4 qatorli

tesma (rezina)  tikiladi.

8 sm

10sm

10sm

10sm

10sm

8 sm

8 sm

8 sm

8 sm

8 sm

3)  Tepa qismiga  o`lchamlar

belgilanadi. 8 sm ochiqligi,

10 sm stakanchik,  8 sm ochiqligi,

10 sm stakanchik ketma-ket

Belgilanadi.

10sm

8 sm

8 sm

10sm

10sm

8 sm

8 sm

10sm

13 sm

13 sm

13 sm

13 sm

4)  10sm lar  birlashtirilib

8 sm

8 sm

8 sm

8 sm

tikiladi,  8 sm lar ochiq qoladi.

5)  10  sm lik o`lchamdan  tesma

Etagidan  2 sm pastdan qo`l chok

Chimga tikiladi. Tayyor stakanchik

Ichiga sintafonlar solinadi.

Savol:

1. Stakanchik fasonining o`lchamlari necha sm dan belgilanadi?

2. Stakanchik fasoni ichiga nimalar solsa bo`ladi